Chapitre 3. Les spectres lumineux

Fiche d’utilisation du logiciel Salsa J 2.3 pour étudier un spectre

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

Composition du Soleil

►Pour lancer Salsa J

|  | Cliquer sur l’icône : |  |
| --- | --- | --- |

►	Fonctionnalités des raccourcis usuels

|  |  | Ouvrir le fichier image du spectre |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sélection rectiligne sur l’image |
|  |  | Coupe : donne le profil en intensité de la sélection (profil spectral) |
|  |  | Zoom avant (clic gauche) / zoom arrière (clic droit) |

►	Étalonnage de l’image

1)	Ouvrir le fichier de l’image du spectre.

2)	Réaliser la Sélection rectiligne entre deux points séparés d’une distance connue. Pour cela, utiliser le raccourci adapté, cliquer puis glisser entre les deux points. Utiliser le Zoom avant pour gagner en précision.

3)	Dans la barre de menu du logiciel, cliquer « Analyse » et « Indiquer l’échelle… » : indiquer la « Distance réelle » et préciser l’« Unité » (nm en général).

4)	Compléter ou modifier les informations dans la fenêtre qui apparaît.

►	Pour obtenir le profil spectral (graphique donnant l’intensité des pixels le long d’une ligne)

1)	Réaliser la Sélection rectiligne le long du spectre. Pour cela, utiliser le raccourci adapté, cliquer puis glisser entre les extrémités de la sélection.

2)	Utiliser le raccourci Coupe : le profil spectral apparaît.

►	Pour déterminer la longueur d’onde d’une raie

1)	Le déplacement du pointeur sur le profil spectral ne permet pas d’accéder aux coordonnées précises des points. Pour cela, dans les « Propriétés » du profil (disponible sur la fenêtre du tracé dans la version 2.3 de SalsaJ), choisir les « Abscisses Xmin et Xmax » pour encadrer de plus ou moins 10 nm la position qui nous intéresse.

2)	Réaliser la mesure de la position de la raie en pointant une zone de faible intensité (remarque : de nombreuses raies se superposent parfois et la position d’une raie ne correspond pas toujours exactement au minimum d’intensité).

3)	Ajouter à la valeur de cette position la valeur de la longueur d’onde correspondant au début du spectre afin de déterminer la valeur de la longueur d’onde de la raie.